附件3

水田、旱地、园地、林地和草地复垦标准表

| 复垦地类 质量指标 |  | 耕地 |  | 园地 | 林地 | 草地 | 复垦效果 （验收） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 |  |  |  |  |
| 耕作田 （地）块坡度 |  | ≤3° | ≤5° | ≤10° | ≤25° | ≤35° |  |
| 田（地）块 面积（亩） |  | 格田1—4 | 依实际定 | 依实际定 | 依实际定 | 依实际定 |  |
| 田（地）面 高程 |  | 低于末级 灌渠底部 高程10㎝ |  |  |  |  |  |
| 格田（地）面 平整度（㎝） |  | ±3 | ±10 | ±10 |  |  |  |
| 耕（表）层 厚度（㎝） |  | 15—20 | 25—30 |  |  |  |  |
| 耕（表）层 质地 |  | 砂粘适中、壤土（轻、中、重质） |  |  |  |  |  |
| 耕（表）层 石砾量（％） |  | ≤7 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |  |
| 土层厚度（㎝） |  | ≥50 | ≥50 | ≥50 | 30—50 | ＞20 |  |
| 障碍层 |  | 40㎝内无障碍层 |  |  |  |  |  |
| 石质 田坎 | 块石 要求 | 石材坚硬，无风化， 长边不小于25㎝ |  |  |  |  |  |
|  | 丁字石 设置 | 每5米最少设置丁字石一处 |  |  |  |  |  |
| 土质 田坎 | 土地质 要求 | 土质较粘，无草根烂叶 |  |  |  |  |  |
|  | 压实度 | 不小于0.9 |  |  |  |  |  |
| 田坎（埂） 顶宽（㎝） |  | 30—40 |  |  |  |  |  |
| 灌溉设计 保证率 |  | ＞70％ | 关键水灌溉 | 关键水灌溉 |  |  |  |
| 土壤PH （水浸） |  | 5.0—8.0 |  |  |  |  |  |
| 排水设施 |  | 排水设施满足失去排水要求，防洪标准为10年一遇 |  |  |  |  |  |
| 控制水土 流失措施 |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 土壤有机质 （g/㎏） |  | 15—25 | 15—20 | 10—15 | 10—15 | 5—10 |  |
| 植被恢复效果 （一年后评价） |  |  |  | 苗木成活 率85% | 苗木成活 率85% | 三年后 覆盖率 85%以上 |  |
| 产量 |  | 农作物产量和林、草生长量达到周边同类土地中等水平， 农产品和牧草符合国家标准 |  |  |  |  |  |

本表为验收标准，详见《土地复垦技术要求与验收规范DB45/T892-2012》。